RT_SPARK 电缆监测系统

交接文档

项目代号：RT_SPARK | 版本：v1.0 | 日期：2026-07-18

星火一号 — 电缆舞动在线监测与自动除雪装置

# 一、项目概述

## 1.1 项目目的

本项目为基于 STM32 微控制器的架空输电线路电缆在线监测装置，代号「星火一号」。主要实现以下功能：

• 实时监测电缆振动加速度（三轴），通过算法检测电缆舞动状态（静止/监测/警告/高危/结冰）

• 实时监测环境温湿度，用于结冰风险评估

• 通过 4G 无线模块（Air778E）将数据实时上传至云端监控网页，实现远程可视化

• 通过网页远程控制电机（前进/后退/停止/加热），实现自动巡线除雪

• 高危状态自动弹窗预警，并支持一键启动自动除雪

## 1.2 主要构成

系统由三大模块组成：

1. 硬件端（STM32 主板）：负责传感器采集、数据处理、电机驱动、4G 通信

2. 服务端（bridge.js）：负责 TCP 与 WebSocket 双向桥接，运行在电脑上

3. 网页端（cable-monitor.html）：负责数据可视化、状态监控、远程控制

# 二、硬件平台

## 2.1 主控板

| 型号 | RT-Thread Spark / STM32F407 系列 |
| --- | --- |
| 主频 | 168 MHz (Cortex-M4) |
| Flash | 1 MB |
| RAM | 192 KB SRAM |
| 操作系统 | RT-Thread 4.1.x |
| 调试接口 | ST-Link V2（USB 虚拟串口 COM9） |

## 2.2 主要传感器

| 传感器 | 型号 | 接口 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加速度/姿态 | BNO055 | I2C (UART1 备用) | ±16g，三轴 + 欧拉角，自带融合算法 |
| 温湿度 | SHT3X (SHT30/31) | I2C | ±0.3°C / ±2%RH，带 CRC 校验 |

## 2.3 通信模块

| 型号 | 合宙 Air778E / 4G Cat.1 模块 |
| --- | --- |
| 制式 | 4G LTE Cat.1，下行 10Mbps / 上行 5Mbps |
| 接口 | UART（TTL 电平，3.3V），波特率 115200 |
| SIM 卡 | 中国移动 Nano-SIM（APN=CMNET） |
| 透传模式 | AT+CIPMODE=1，上电自动连 frp 服务器 |

## 2.4 执行机构

| 电机驱动 | 双路直流电机（左右轮），通过 GPIO 引脚控制方向 |
| --- | --- |
| 加热片 | 继电器控制，高电平触发（PA8） |
| 继电器 | 5V 高电平触发继电器模块，控制加热片电源 |

# 三、串口信息

## 3.1 串口分配表

| 串口 | 引脚 | 功能 | 波特率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART1 | TX=PA9, RX=PA10 | ST-Link VCP / 调试输出 | 115200 | 仅在开发调试时插电脑 |
| UART2 | TX=PA2, RX=PA3 | Air778E 4G 数据通信 | 115200 | 正式运行时的唯一通信口 |
| UART3 | TX=PB10, RX=PB11 | FinSH 控制台（可选） | 115200 | 当前已关闭，留给 BNO055 使用 |

## 3.2 通信方式说明

• 正式测试/运行时：Air778E 插在 UART2（PA2/PA3），通过 4G 网络无线传输，不插任何电脑。

• 开发调试时：可用 ST-Link 虚拟串口（COM9）查看调试输出，但 bridge.js 不再读取 COM9。

• Air778E 配置阶段：通过 USB 虚拟串口（COM3/COM4/COM5，具体见设备管理器）发送 AT 指令配置。

## 3.3 Air778E 配置指令（一次性）

AT+CFUN=1                          ; 开启射频

AT+CGATT=1                         ; 附着到 4G 网络

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"        ; 设置 APN（中国移动）

AT+CGACT=1,1                       ; 激活 PDP 上下文

AT+CIPSTART="TCP","frp-oil.com","32762"  ; 连接 frp 服务器

AT+CIPMODE=1                       ; 进入透传模式

AT+CIPATS=1,10                     ; 掉线后 10 秒自动重连

AT+SAVA                            ; 保存配置到 Flash

配置完成后，拔掉 USB 线，Air778E 上电后自动连接 frp 服务器。

# 四、硬件接口信息

## 4.1 GPIO 引脚分配表

| 功能 | 引脚 | 模式 | 电平 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 左电机 AIN1 | PA0 | GPIO 输出 | HIGH/LOW | 左轮正转控制 |
| 左电机 AIN2 | PA1 | GPIO 输出 | HIGH/LOW | 左轮反转控制 |
| 右电机 BIN1 | PB15 | GPIO 输出 | HIGH/LOW | 右轮正转控制 |
| 右电机 BIN2 | PB14 | GPIO 输出 | HIGH/LOW | 右轮反转控制 |
| 加热继电器 | PA8 | GPIO 输出 | HIGH=触发 | 高电平触发继电器 |
| I2C SCL | PD10 | 开漏输出 | 3.3V | BNO055 + SHT3X 共享 |
| I2C SDA | PD8 | 开漏输出 | 3.3V | BNO055 + SHT3X 共享 |
| UART2 TX | PA2 | 推挽输出 | 3.3V TTL | 接 Air778E RX |
| UART2 RX | PA3 | 输入浮空 | 3.3V TTL | 接 Air778E TX |

## 4.2 电机真值表

| 动作 | AIN1 | AIN2 | BIN1 | BIN2 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前进 | HIGH | LOW | HIGH | LOW | 左右轮正转 |
| 后退 | LOW | HIGH | LOW | HIGH | 左右轮反转 |
| 停止 | LOW | LOW | LOW | LOW | 制动 |

注意：电机使用 GPIO 直接驱动，没有 PWM 调速。当前为全速（100%）或停止（0%）两种状态。

# 五、网页信息与数据流

## 5.1 网页文件位置

D:\AI_Intro\RT-ThreadStudio\workspace\RT_SPARK\tools\wireless_bridge\cable-monitor.html

D:\AI_Intro\RT-ThreadStudio\workspace\RT_SPARK\tools\wireless_bridge\bridge.js

打开方式：直接双击 cable-monitor.html 在浏览器中打开，无需服务器。bridge.js 用 Node.js 运行。

## 5.2 数据流（上行：STM32 → 网页）

STM32 传感器 → UART2 → Air778E → 4G → frp-oil.com:32762 → bridge.js(TCP) → WebSocket → 网页

数据以 JSON 格式每行一条发送，以 \n 结尾。主要消息类型：

| type | 说明 |
| --- | --- |
| galloping | 舞动检测数据，包含状态、振幅、频率、位移等 |
| raw_accel | 原始加速度（ax, ay, az），用于实时波形绘制 |
| env | 温湿度数据（temperature, humidity） |
| motor | 电机状态反馈（motor_state, position） |
| heartbeat | 心跳包，每 10 秒发送一次 |
| boot | 系统启动消息，上电时发送一次 |

## 5.3 命令流（下行：网页 → STM32）

网页 → WebSocket → bridge.js → TCP → frp-oil.com:32762 → 4G → Air778E → UART2 → STM32

命令为纯文本，以 \n 结尾。bridge.js 不再读取任何 COM 口，所有命令通过 TCP 无线发送。

| 命令 | 效果 |
| --- | --- |
| forward | 电机前进，6 秒后自动停止（RT-Thread 定时器） |
| backward | 电机后退，6 秒后自动停止 |
| stop | 立即停止电机 |
| heater_on | 继电器吸合，加热片通电（PA8=HIGH） |
| heater_off | 继电器断开，加热片断电（PA8=LOW） |
| reset_detector | 重置舞动检测器状态为 IDLE |

## 5.4 bridge.js 启动方式

cd D:\AI_Intro\RT-ThreadStudio\workspace\RT_SPARK\tools\wireless_bridge

node bridge.js

默认参数：TCP 服务器=frp-oil.com:32762，WebSocket=ws://localhost:8080。

可选参数：--tcp-host=xxx --tcp-port=xxx --ws-port=xxx

健康检查：http://localhost:8080/health

# 六、代码结构与文件职责

## 6.1 固件端（applications/ 目录）

| 文件名 | 职责说明 |
| --- | --- |
| main.c | 主入口、电机控制（GPIO）、加热继电器、电机定时器（6 秒自动停止）、UART2 命令接收线程初始化 |
| dtu_sender.c/.h | 4G 数据发送模块。优先通过 UART2 发送 JSON，回退到控制台（调试时）。提供 galloping/env/motor/heartbeat/boot 等发送函数 |
| uart_recv.c | UART2 接收驱动（PA2/PA3）。接收来自 Air778E 的文本命令，解析并执行（forward/backward/stop/heater_on/heater_off/reset_detector） |
| galloping_detect.c/.h | 舞动检测算法。包括滑动窗口去直流、中值滤波、低通滤波、9 维特征提取、五级状态机、阈值判断 |
| gy_bn0055.c/.h | BNO055 九轴传感器驱动。通过 I2C（软件 I2C，SCL=PD10, SDA=PD8）读取三轴加速度、欧拉角。采样周期 50ms |
| sht3x.c/.h | SHT3X 温湿度传感器驱动。通过 I2C 读取温度、湿度，带 CRC 校验。采样周期 5 秒 |

## 6.2 服务端与网页端

| 文件名 | 职责说明 |
| --- | --- |
| bridge.js | 纯无线桥接服务。维护 TCP 连接（frp 服务器）和 WebSocket 服务器。上行：TCP 数据广播给 WebSocket 客户端；下行：WebSocket 命令通过 TCP 发送。零 COM 口依赖 |
| cable-monitor.html | 监控网页。WebSocket 通信、Canvas 实时波形、状态监控面板、电机控制、自动巡线除雪、高危弹窗、日志记录 |

# 七、核心代码逻辑与算法

## 7.1 主线程流程（main.c）

1. 初始化：引脚配置（GPIO、I2C、UART2）、电机引脚初始化、加热继电器初始化

2. 传感器初始化：BNO055 自检、SHT3X 自检

3. 启动任务：传感器采集线程（20Hz）、环境采集线程（0.2Hz）、舞动检测线程（20Hz）、4G 发送线程（0.2Hz）、UART2 接收线程

4. 主循环：周期性发送心跳包

## 7.2 舞动检测算法（galloping_detect.c）

### 7.2.1 预处理流水线

输入：原始加速度 ax_raw, ay_raw, az_raw（单位 m/s²）

Step 1：去直流（滑动窗口均值）

static_mean = Σ(x_i) / N，N=50（2.5 秒窗口）

filtered = x - static_mean

Step 2：中值滤波（5 点窗口）

Step 3：低通滤波（α=0.3，截止频率约 3Hz）

Step 4：输出 clean_ax, clean_ay, clean_az（用于特征提取）

### 7.2.2 特征提取

基于预处理后数据，每 1 秒提取一次特征（50 个样本窗口）：

| 特征名 | 计算方式 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| amp_dominant | max(amp_x, amp_y, amp_z) | 三轴中的最大振幅 |
| amp_x/y/z_pp | max - min（峰峰值） | 各轴峰峰值振幅 |
| rms_accel | √(Σ(x²) / N) | 有效加速度（RMS） |
| vibr_energy | Σ(x²) | 振动能量 |
| zero_cross_rate | 过零次数 / 样本数 | 过零率（频率特征） |
| dominant_freq | 过零法估算主导频率 | 主导振动频率 |
| displacement_est | 二重积分 | 位移估算（单位 m） |
| torsion_deg | atan2(ay, ax) | 电缆扭转角度 |
| confidence | 多特征加权归一化 | 状态判断置信度 |

### 7.2.3 状态机

状态转换基于综合阈值判断，采用滞回设计防止抖动：

IDLE（静止）→ MONITOR（监测）：当 amp_dominant > AMP_IDLE（0.02g）

MONITOR → WARNING（警告）：当 amp_dominant > AMP_WARNING（0.08g）或频率超出 0.1~5Hz

WARNING → SEVERE（高危）：当 amp_dominant > AMP_SEVERE（0.15g）

任意状态 → ICE（结冰）：当温度 < 0°C 且湿度 > 80% 且低频振动

降级条件比升级更严格，防止状态频繁切换。

## 7.3 电机定时控制（main.c）

电机命令（forward/backward）触发后，自动启动 6 秒定时器：

start_motor_with_timeout(dir):

1. 删除旧定时器（rt_timer_delete）

2. 启动电机（dir=1 前进，dir=-1 后退）

3. 创建 6 秒单次定时器（RT_TIMER_FLAG_ONE_SHOT）

4. 定时器到期 → motor_timeout() → stop() → 发送 motor=stop JSON

安全机制：重复触发会重置定时器，不会累加。停止命令（stop）直接删除定时器。

## 7.4 自动巡线除雪（网页端）

三阶段状态机，通过网页 position 变量模拟：

Phase 0：中间(50%) → 右端(100%)，前进。到达 100% 后自动进入 Phase 1。

Phase 1：右端(100%) → 左端(0%)，后退。到达 0% 后自动进入 Phase 2。

Phase 2：左端(0%) → 中间(50%)，前进。到达 50% 后自动停止，显示完成。

注意：当前 position 为网页端模拟值，实际可用编码器反馈校准。

# 八、JSON 通信格式规范

## 8.1 上行数据（STM32 → 网页）

每条 JSON 以 \n 结尾，每行一条。浮点数采用定点转换（3~4 位小数），无 %f 格式。

galloping 示例：

{"type":"galloping","ts":12345,"state":"SEVERE","amp_dominant":0.234,"amp_x_pp":0.123,"amp_y_pp":0.200,"amp_z_pp":0.050,"displacement_est":0.0123,"dominant_freq":1.25,"zero_cross_rate":2.5,"rms_accel":0.150,"vibr_energy":0.0225,"torsion_deg":15.30,"confidence":0.85}

raw_accel 示例：

{"type":"raw_accel","ts":12345,"ax":0.123,"ay":0.456,"az":9.789}

env 示例：

{"type":"env","ts":12345,"temperature":-5.2,"humidity":85.3}

motor 示例：

{"type":"motor","ts":12345,"motor_state":"forward","position":67}

heartbeat 示例：

{"type":"heartbeat","ts":12345}

## 8.2 下行命令（网页 → STM32）

纯文本命令，以 \n 结尾：forward, backward, stop, heater_on, heater_off, reset_detector

# 九、部署与运维指南

## 9.1 首次部署步骤

1. 配置 Air778E（通过 USB 串口助手，COM3/4/5，115200）：

AT+CFUN=1

AT+CGATT=1

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"

AT+CGACT=1,1

AT+CIPSTART="TCP","frp-oil.com","32762"

AT+CIPMODE=1

AT+CIPATS=1,10

AT+SAVA

2. 拔掉 Air778E USB 线，接到 STM32 UART2（PA2/PA3）

3. 编译烧录 STM32（RT-ThreadStudio → Build → 下载）

4. 启动 bridge.js：node bridge.js

5. 打开 cable-monitor.html

6. 给 STM32 上电，Air778E 自动连接 frp，网页显示数据

## 9.2 日常运维检查清单

• 检查 TCP 连接状态：bridge.js 日志是否显示 [TCP] 已连接

• 检查心跳：网页是否每 10 秒收到 heartbeat 消息

• 检查 Air778E 信号：AT+CSQ 返回信号强度（0~31，>15 正常）

• 检查电机状态：发送 forward 命令后，bridge.js 是否收到 motor 状态反馈

• 检查加热状态：PA8 输出电平是否与 heater_on/off 命令一致

## 9.3 常见问题排查

| 问题 | 排查方法 |
| --- | --- |
| TCP 未连接 | 检查 Air778E 信号（AT+CSQ）、SIM 卡余额、frp 服务器是否在线 |
| 无数据 | 检查 UART2 接线（PA2/PA3 是否反接）、Air778E 波特率是否为 115200 |
| 命令无响应 | 检查 uart_recv.c 是否已编译进固件、UART2 中断是否正常触发 |
| 波形异常 | 检查 BNO055 数据转换系数（raw * 0.001 * 9.80665）、I2C 总线是否冲突 |
| 网页显示离线 | 检查 bridge.js 是否运行、WebSocket 端口是否被占用（8080） |

# 十、修改记录

| 日期 | 修改人 | 修改内容 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-18 | CodeBuddy | bridge.js 彻底移除 COM 口 | bridge.js 不再依赖任何 SerialPort，纯 TCP↔WebSocket 桥接 |
| 2026-07-18 | CodeBuddy | main.c 去 static | heater_on、heater_off、stop 去掉 static，供 uart_recv.c 外部引用 |
| 2026-07-18 | CodeBuddy | dtu_sender 注释更新 | 注释从 COM9 输出改为 UART2→Air778E 无线输出 |
| 2026-07-18 | CodeBuddy | cable-monitor.html 状态更新 | 命令发送状态统一显示 [无线]，移除 [有线] fallback |

—— 文档结束 ——