RT_SPARK 电缆监测系统

技术总结报告

# 一、系统概述

本系统是一套基于 STM32 微控制器的电缆在线监测装置，通过 4G 无线模块（Air778E）将传感器数据实时上传至云端监控网页。系统实现了电缆舞动检测、环境温湿度监测、电机自动除雪控制等功能。

核心特点：

• 完全无线传输：无 COM 口依赖，Air778E 4G 透传直连 frp 服务器

• 上电自动连接：配置保存到 Flash，断电后自动重连

• 实时波形显示：Canvas 60fps 渲染加速度波形

• 智能状态检测：五级状态机（IDLE / MONITOR / WARNING / SEVERE / ICE）

• 自动巡线除雪：三阶段状态机自动完成巡线作业

# 二、系统架构

## 2.1 数据流（上行）

STM32 传感器 → UART2 → Air778E → 4G → frp 服务器 → bridge.js → WebSocket → 网页

## 2.2 命令流（下行）

网页 → WebSocket → bridge.js → TCP → frp 服务器 → 4G → Air778E → UART2 → STM32

## 2.3 架构图

┌──────────┐    UART2    ┌─────────┐   4G   ┌────────────┐   TCP   ┌──────────┐   WS   ┌──────┐

│  STM32   │◄───────────►│ Air778E │◄─────►│  frp 服务  │◄──────►│ bridge.js│◄─────►│ 网页 │

│ 传感器   │             │ 4G 模块 │        │  frp-oil   │         │ 桥接服务 │        │前端  │

└──────────┘             └─────────┘        └────────────┘         └──────────┘        └──────┘

# 三、网页技术栈

## 3.1 技术选型

| 技术项 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | 纯原生 HTML/CSS/JS | 零依赖、单文件部署、加载快 |
| 通信协议 | WebSocket (RFC 6455) | 全双工、低延迟、原生支持 |
| 渲染引擎 | Canvas 2D API | 60fps 流畅、高 DPI 支持 |
| 数据格式 | JSON 流（按行解析） | 简单、可扩展、易调试 |
| 布局方案 | Flex + Grid + CSS 变量 | 响应式、主题统一管理 |

## 3.2 通信模块

WebSocket 连接状态机：

未连接 → 连接中 → 已连接 → 断开 → 自动重连。心跳检测每 10 秒发送一次，30 秒未收到服务端心跳则判定断开。

消息类型：

system（系统事件）、galloping（舞动检测）、raw_accel（原始加速度）、env（温湿度）、motor（电机状态）、heartbeat（心跳包）

## 3.3 实时波形绘制

加速度波形：

• 采样窗口：300 个点（约 15 秒历史）

• 自适应缩放：95% 分位数动态确定纵轴范围，过滤 >1000 的异常值

• 零线居中：虚线标示，渐变填充

温湿度曲线：

• 双 Y 轴：温度（红色）、湿度（青色）

• 历史长度：120 个点（约 10 分钟）

渲染策略：

60fps requestAnimationFrame 循环，高 DPI 支持（devicePixelRatio 缩放），仅在数据变化时重绘

## 3.4 状态监控面板

| 状态 | 颜色 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 灰色 | 振幅 < 0.02g，无异常 |
| MONITOR | 蓝色 | 振幅 0.02~0.08g，持续监测 |
| WARNING | 黄色 | 振幅 > 0.08g 或频率异常 |
| SEVERE | 红色 | 振幅 > 0.15g，高危风险 |
| ICE | 青色 | 低温高湿 + 低频振动 |

高危弹窗：SEVERE/ICE 状态自动弹出红色预警，15 秒自动关闭。实时日志：200 条滚动日志，带时间戳和标签分类。

## 3.5 控制面板

电机控制：

前进、后退、停止、加热开关。定时驱动：按一下前进/后退，持续 6 秒后自动停止（STM32 端定时器实现）。

自动巡线除雪：

Phase 0：中间(50%) → 右端(100%)，前进；Phase 1：右端(100%) → 左端(0%)，后退；Phase 2：左端(0%) → 中间(50%)，前进。到达终点自动转向，回中间后自动停止。

键盘快捷键：

W/↑ 前进，S/↓ 后退，Space 停止，H 加热切换，R 重置检测器

# 四、算法技术栈（STM32 固件）

## 4.1 传感器数据层

BNO055 加速度读取：

接口：I2C（软件 I2C，SCL→PD10, SDA→PD8）；输出：三轴加速度（m/s²）；采样频率：20 Hz（50ms 周期）；关键修正：原始数据 × 0.001 × 9.80665（单位转换为 m/s²）

SHT3X 温湿度读取：

接口：I2C（与 BNO055 共享总线）；精度：温度 ±0.3°C，湿度 ±2%RH；采样间隔：5 秒

## 4.2 加速度预处理

去直流（DC Removal）：

static_mean = Σ(x_i) / N（滑动窗口均值，N=50，约 2.5 秒）；filtered = x - static_mean。目的：去除重力分量，只保留振动信号。

中值滤波：

窗口大小：5 点；目的：去除突发噪声（毛刺）；复杂度：O(1) 环形缓冲区实现。

低通滤波：

y[n] = α × x[n] + (1-α) × y[n-1]，α = 0.3（截止频率约 3Hz，保留有效振动频段 0.1~5Hz）。

## 4.3 舞动检测算法

### 4.3.1 特征提取

| 特征 | 计算方法 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| amp_dominant | max(amp_x, amp_y, amp_z) | 主导振幅 |
| amp_x/y/z_pp | max - min（峰峰值） | 各轴振动强度 |
| rms_accel | √(Σ(x²)/N) | 有效加速度 |
| vibr_energy | Σ(x²) | 振动能量 |
| zero_cross_rate | 过零次数 / N | 频率特征 |
| dominant_freq | 过零法估算 | 主导频率 |
| displacement_est | 二重积分 | 位移估算 |
| torsion_deg | atan2(y, x) | 扭转角度 |
| confidence | 多特征加权 | 置信度 |

### 4.3.2 状态机

五级状态：IDLE → MONITOR → WARNING → SEVERE → ICE。状态转换基于振幅、频率、温度、湿度的综合阈值判断。采用滞回设计，降级比升级更严格，避免状态抖动。

### 4.3.3 阈值参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AMP_IDLE | 0.02 g | 静止阈值 |
| AMP_WARNING | 0.08 g | 警告阈值 |
| AMP_SEVERE | 0.15 g | 高危阈值 |
| FREQ_LOW | 0.1 Hz | 低频警戒 |
| FREQ_HIGH | 5.0 Hz | 高频警戒 |
| ICE_TEMP | 0 °C | 结冰温度 |
| ICE_HUMIDITY | 80% | 结冰湿度 |

## 4.4 电机控制算法

定时驱动：

start_motor_with_timeout(dir)：删除旧定时器 → 启动电机（dir=1 前进，dir=-1 后退）→ 创建 6 秒单次定时器 → 到期调用 stop() → 发送电机停止 JSON。定时器采用 RT-Thread rt_timer_create，单次触发（ONE_SHOT），重复触发会重置定时器，不会累加。

位置估算（网页端）：

position += speed × dt；position = clamp(position, 0, 100)。速度：前进 +1%/s，后退 -1%/s（模拟值，实际可用编码器校准）。

## 4.5 JSON 序列化

由于 RT-Thread 的 rt_snprintf 不支持 %f，采用定点转换函数：

f2s_3(buf, v)：将浮点数转为 3 位小数字符串。int_part = (int)(v)；frac = (int)((v - int_part) × 1000 + 0.5)。无浮点格式化，无动态内存分配。单条 JSON 最大 512 字节，每行一条 JSON，以 \n 结尾。

# 五、通信协议

## 5.1 上行协议（STM32 → 网页）

舞动检测：

{"type":"galloping","ts":12345,"state":"SEVERE","amp_dominant":0.234,...}

原始加速度：

{"type":"raw_accel","ts":12345,"ax":0.123,"ay":0.456,"az":9.789}

温湿度：

{"type":"env","ts":12345,"temperature":-5.2,"humidity":85.3}

电机状态：

{"type":"motor","ts":12345,"motor_state":"forward","position":67}

心跳：

{"type":"heartbeat","ts":12345}

## 5.2 下行协议（网页 → STM32）

纯文本命令，以 \n 结尾：forward, backward, stop, heater_on, heater_off, reset_detector

# 六、关键设计决策

| 决策 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 无线架构 | 4G 透传（Air778E） | 测试时无物理连线，支持远程部署 |
| 网页框架 | 纯原生 JS | 零依赖，单文件部署，加载快 |
| 波形渲染 | Canvas 2D | 高性能，60fps 流畅，支持高 DPI |
| 去直流算法 | 滑动窗口均值 | 简单高效，适合 MCU 实时处理 |
| 电机定时 | 6 秒自动停止 | 防止失控，安全冗余 |
| JSON 格式化 | 定点转换 | 避免 printf 浮点支持问题 |

# 七、部署步骤

1. 配置 Air778E（一次性）：

AT+CFUN=1
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
AT+CGACT=1,1
AT+CIPSTART="TCP","frp-oil.com","32762"
AT+CIPMODE=1
AT+CIPATS=1,10
AT+SAVA

2. 编译烧录 STM32：包含 uart_recv.c、dtu_sender.c、galloping_detect.c、main.c

3. 启动 bridge.js：node bridge.js

4. 打开网页：cable-monitor.html 或 http://localhost:8080

5. 拔掉 Air778E USB 线，接到 STM32 UART2，上电自动连接

# 八、项目文件清单

固件端：

• main.c — 主入口、电机控制、加热控制

• dtu_sender.c / dtu_sender.h — 4G 数据发送模块

• uart_recv.c — UART2 无线命令接收

• galloping_detect.c / galloping_detect.h — 舞动检测算法

• gy_bn0055.c / gy_bn0055.h — BNO055 驱动

• sht3x.c / sht3x.h — SHT3X 温湿度驱动

服务端：

• bridge.js — TCP ↔ WebSocket 无线桥接服务

• cable-monitor.html — 监控网页前端